МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Отчет по лабораторной работе

«Зависимость мощности третьей гармоники от нелинейной восприимчивости χ⁽³⁾»

Работу выполнили студенты:

4 курса, гр. 06–245

Сагунева Елизавета, Усманова Алика, Султанов Салават

Казань 2026г.

Цель: на основе расчетов проверить квадратичную зависимость мощности третьей гармоники от χ⁽³⁾ в слабонелинейном режиме.

Для выполнения поставленной цели необходимо сделать следующие задания:

1. Создать 1D-модель нелинейной среды с керровской нелинейностью (χ⁽³⁾).

2. Задать гауссов импульс с центральной частотой ω₀.

3. Провести серию расчетов, варьируя χ(3) = 10⁻⁴, 5×10⁻⁴, 10⁻³, 5×10⁻³, 10⁻².

4. Для каждого случая:

- Измерить спектр потока излучения на выходе (add-flux) в диапазоне [0.5ω₀, 4ω₀].

- Выделить мощность излучения на частотах ω₀ и 3ω₀.

5. Построить график P(3ω₀) от χ(3) в двойном логарифмическом масштабе.

6. Определить наклон прямой на лог-лог графике и сравните с теоретическим значением 2.

7. Объяснить отклонения при больших значениях χ⁽³⁾.

8. Подготовить отчет с интерпретацией физических явлений.

Теоретическая справка

В линейной оптике поляризация среды пропорциональна электрическому полю:

P = ε0χ⁽1⁾E

Однако при достаточно сильных электромагнитных полях необходимо учитывать нелинейные эффекты. В этом случае поляризация раскладывается в ряд по степеням поля:

P = ε0(χ⁽1⁾E + χ⁽2⁾E2 + χ(3)E3 +… )

В данной работе рассматривается среда с керровской нелинейностью, где основной вклад даёт член третьего порядка χ(3).

Происхождение третьей гармоники.

Пусть электрическое поле входной волны имеет вид:

E(t) = E0cos(ω0t)

Тогда куб нелинейного члена:

E3(t) = E30cos3(ω0t)

Используя тригонометрическое тождество:

cos3x = 34cosx +14cos(3x)

Получаем компоненту на частоте ω0 , компоненту на частоте 3ω0. Так возникает третья гармоника.

Амплитуда нелинейной поляризации на частоте 3ω0:

P(3ω0) ∝ χ(3)E03

Поскольку изучаемое поле пропорционально поляризации:

E3ω0 ∝ χ(3)

Тогда мощность (интенсивность) третьей гармоники:

P(3ω0) ∝ | E3ω0|2

Ключевой результат:

P(3ω0) ∝ (χ(3))2

Данная зависимость выполняется при условиях:
нелинейный вклад мал по сравнению с линейным,
основная волна практически не истощается,
взаимодействие гармоник можно рассматривать независимо. Такой режим и называется слабонелинейным.

При увеличении χ(3) 
возникают эффекты, приводящие к отклонению от теории:
перераспределение энергии между гармониками
истощение основной волны
фазовое рассогласование
генерация гармоник более высокого порядка. 
В результате зависимость мощности третьей гармоники перестаёт быть строго квадратичной.

Таким образом, теория предсказывает, что в среде с керровской нелинейностью третьего порядка мощность третьей гармоники пропорциональна квадрату нелинейной восприимчивости, что и проверяется в данной работе численным моделированием.

Ход работы

Ячейка 1 – импорты и параметры.

В данной ячейке выполняется импорт необходимых библиотек:

meep — для численного моделирования электромагнитных процессов

numpy — для работы с численными массивами

matplotlib.pyplot — для построения графиков

Ячейка 2 – функция расчета для одного χ(3).

В ячейке определяется функция расчёта (например, run_thg(chi3)), которая выполняет моделирование для одного значения нелинейной восприимчивости χ(3). Создаётся симуляция: 
задаётся одномерная геометрия (dimensions=1), 
задаются граничные условия (PML),
определяется среда с параметром chi3. В качестве источника 
используется гауссов импульс, 
задаётся центральная частота 
ω0. Добавляется спектральный монитор (add_flux), который будет измерять поток энергии на выходе и 
охватывать диапазон частот. Запускается расчёт, в результате чего моделируется распространение волны в среде. Извлекается спектр и
получаются массивы частот и соответствующих мощностей. Выделяются значения мощности на ω0, мощности на 3ω0.

Ячейка 3 – серия расчетов по заданным χ(3).

В данной ячейке запускается серия численных расчётов для различных значений нелинейной восприимчивости 
χ(3).

Задаётся набор значений:
χ(3) = 10−4, 5⋅10−4, 10−3, 5⋅10−3, 10−2.
Для каждого значения вызывается функция моделирования, в которой рассчитывается распространение импульса в среде.

При запуске симуляции используется условие остановки вида field decay. Это означает, что расчет продолжается до тех пор, пока поле в системе не затухнет до заданного уровня. В процессе расчета выводятся: t – текущее время симуляции, field decay – величина затухания поля.

Ячейка 4 – таблицы результатов.

Мощность основной гармоники P(ω0) остается примерно на одном уровне и слегка уменьшается при больших χ(3). Это связано с тем, что энергия начинает уходить в гармоники.

У мощности третьей гармоники P(3ω0) наблюдается резкий нелинейный рост.

При увеличении χ(3) в 10 раз P(3ω0) увеличивается примерно в 100 раз, что указывает на квадратичную зависимость.

Ячейка 5 – график.

В этой ячейке строится график зависимости P(3ω0) от χ(3) в логарифмическом масштабе logP = klog χ(3)+ C.

График имеет четко выраженный линейный характер. В коде вычисляется наклон k ≈ 2. Это означает P(3ω0) ∝ (χ(3))2.

Ячейка 6 – спектры для всех χ(3).  пик

В данной ячейке строятся спектры излучения для всех значений χ(3). По графику видно, что основной пик находится на ω0. Он присутствует во всех случаях, соответствует исходному сигналу. Пик на 3ω0 появляется из-за нелинейности, становится заметнее при увеличении χ(3).

При росте χ(3) пик третьей гармоники растет, спектр становится шире. При малых χ(3) третья гармоника почти отсутствует, при больших χ(3) она становится существенной, что подтверждает нелинейную природу процесса.

Вывод: в ходе работы было проведено численное моделирование распространения электромагнитного импульса в одномерной нелинейной среде с керровской нелинейностью.
Серия расчётов при различных значениях 
χ(3) показала, что при прохождении импульса через нелинейную среду происходит генерация новых частотных компонент, в частности третьей гармоники на частоте 3ω0. Анализ спектров продемонстрировал, что с увеличением нелинейной восприимчивости существенно возрастает мощность третьей гармоники, а также усложняется структура спектра, что свидетельствует об усилении нелинейных эффектов.
Табличные данные показали, что мощность третьей гармоники растёт значительно быстрее, чем сама величина 
χ(3), что указывает на нелинейный характер зависимости.
Построение графика в логарифмическом масштабе позволило установить, что зависимость P(3ω0) от χ(3) близка к степенной с показателем степени, равным 2. Это подтверждается линейным характером графика в лог–лог координатах и вычисленным значением наклона. Таким образом, полученные результаты находятся в хорошем согласии с теоретическим предсказанием: P(3ω0) ∝ (χ(3))2. При больших значениях χ(3) наблюдаются отклонения от данной зависимости, что связано с выходом системы за пределы слабонелинейного режима.